数控车床安全操作规程

一、安全操作基本注意事项

1.个人防护：工作时必须穿好工作服、安全鞋，戴好工作帽及防护镜。特别禁止戴手套操作机床，同时也不允许扎领带，以防被旋转部件卷入。长发必须挽束于工作帽内。

2.环境与标识：不得移动或损坏机床上的警告标牌。机床周围不得放置障碍物，确保工作空间足够大。

3.操作资格：操作者必须熟悉机床的结构、性能及传动系统，并掌握数控系统的操作与编程方法。未经指导老师或负责人同意，不得擅自启动机床。机床由专人使用，他人使用须经本人同意。

4.禁止行为：严禁采用压缩空气清洗机床电气柜及NC单元。

二、工作前的准备工作

1.开机检查：开机前应仔细检查机床各部件是否完整、正常，各按钮能否自动复位，安全防护装置是否牢靠。同时检查电压、油压是否正常。

2.润滑与预热：按机床说明书规定加注润滑油，检查油标、油量。机床长时间未开动时，应先采用手动方式向各部位供油润滑，并进行预热。

3.工件与刀具：检查工件和车刀是否夹紧，防止甩出伤人。大尺寸轴类零件需确认中心孔大小合适。有严重破损的刀具要及时更换。调整刀具后，工具不要遗忘在机床内。

4.程序与坐标：程序输入后应仔细核对，最好先用图形模拟或试切削的方式验证正确性。开机后，必须先完成各坐标轴回参考点的操作。

5.关闭防护门：机床开动前，切记取下卡盘扳手，放下主轴防护罩，关好机床防护门。

三、工作过程中的安全注意事项

1.严禁接触运动部件：禁止用手或任何其他方式接触正在旋转的主轴、工件、刀尖或铁屑。清理铁屑必须使用铁钩或毛刷。

2.严禁违规操作：禁止在加工过程中变速。不允许在主轴旋转时进行刀具的安装或拆卸。禁止用棉丝擦拭旋转的工件或清扫机床。

3.严禁开启防护门：在加工过程中，不允许打开机床防护门。

4.坚守岗位与监控：车床运转中，操作者不得离开岗位。应经常检查轴承温度，发现异常立即停车。首件加工建议采用单段程序切削，并注意调节进给速度。

5.紧急情况处理：发生事故或异常时，应立即按下急停按钮。

四、工作完成后的注意事项

1.清理与保养：清除切屑，擦拭机床，保持机床与环境清洁。检查或更换磨损的导轨油察板。

2.检查与关闭电源：检查润滑油、冷却液的状态，及时添加或更换。依次关掉机床操作面板上的急停按键、电源和机床总电源。