数控车床上岗前安全检查清单

| 一、个人防护与资质检查 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 状态（√/×） |
| 1 | 穿好工作服、安全鞋，戴好工作帽及防护镜 |  |
| 2 | 长发必须完全罩在工作帽内，禁止佩戴围巾、领带等易被卷入的饰物 |  |
| 3 | 严禁戴手套操作机床旋转部件 |  |
| 4 | 禁止穿拖鞋、高跟鞋或露趾鞋 |  |
| 二、作业环境检查 |  |  |
| 5 | 机床周围通道畅通，无油污、杂物堆积 |  |
| 6 | 工作区域照明充足，光线适宜 |  |
| 7 | 消防器材完好并置于易取用位置 |  |
| 8 | 机床上的警告标牌完好、未被移动或损坏 |  |
| 三、设备状态检查（开机前） |  |  |
| 9 | 各防护装置（防护门、防护罩）完好，门锁闭合严密 |  |
| 10 | 电气配电箱关闭牢靠，接地良好 |  |
| 11 | 各开关、按钮和按键正常、灵活 |  |
| 12 | 检查导轨、丝杠、尾座等部位润滑是否正常，油路畅通 |  |
| 13 | 润滑油箱油量充足，油标、油窗完好 |  |
| 14 | 冷却液充足，喷头无堵塞 |  |
| 15 | 排屑器运行正常，无堵塞 |  |
| 16 | 检查机床导轨、刀架等部位是否有异物、铁屑或工具遗留 |  |
| 17 | 检查工作台、导轨及主要滑动面有无新的拉伤、碰伤 |  |
| 四、工件、刀具与夹具检查 |  |  |
| 18 | 工件装夹牢固可靠，卡盘或夹具夹紧力足够 |  |
| 19 | 确认卡盘扳手已取下，并放在卡盘限位中 |  |
| 20 | 刀具安装正确、牢固，刀片无破损，刀柄锁紧 |  |
| 21 | 使用的刀具规格与机床允许范围相符 |  |
| 22 | 大尺寸轴类零件确认中心孔大小合适 |  |
| 23 | 调整刀具所用工具已全部取出，未遗忘在机床内 |  |
| 五、程序与试运行检查（通电后） |  |  |
| 24 | 通电后完成各坐标轴回参考点（回零）操作 |  |
| 25 | 程序输入后仔细核对程序号、刀具号、补偿值、坐标值等关键数据 |  |
| 26 | 确认工件坐标系（G54~G59）设置正确 |  |
| 27 | 首次运行新程序，进行空运行或单段执行验证 |  |
| 28 | 试切削时将快速倍率开关调至最低挡 |  |
| 29 | 手动操作各移动轴，检查有无异常阻力、异响或冲击 |  |