%0001

T0101

M03 S600

G00 X31 Z2

G71 U1.5 R1 P1 Q2 E0.2 F100

N1 G01 X12 Z0 F70  S800

G03 X12 Z-16 R10

G01 W-5

X24 W-10

Z-40

N2    X30.5

G00 X50

Z50

T0404   S450

G00 X31

Z-44

M98 P0002 L10

G00 X50

Z50

M05

M30

(子程序)

%0002

G01 F30 U-2.5

U2.5

W-3

U-5

U5

W3

M99

程序一 (外圆)

%0001

T0101

M03 S600

G00 X32

Z2

G71 U1 R1 P1 Q2 E0.2 F100

N1 G00 X0 Z0 F70 S800

G03 X14 Z-7 R7

G01 X19 C1

W-8

G02 X19 W-15 R12.5

G01 X23.85 C1.5

Z-51

X21.7    W-1

W-4

X28 W-6

Z-70

N2  G00   X30.5

G00 X50

Z50

M05

M30

程序二    (螺纹部分)

%0001

T0303

M03 S600

G00  X26

Z-28

G82 X23.85  Z-24   F1.5

X23.35

X22.85

X22.55

X22.376

G00 X50

Z50

M05

M30

程序三（切断）

%0001

T0404

M03 S400

G00 X31

Z-74

M98 P0002 L11

G00 X50

Z50

M05

M30

%0002

G01 F30 U-2.5

U2.5

W-3

U-5

U2.5

W3

M99